# 08_Project Summary (프로젝트 요약 보고서)

### 1. 제품의 본질 및 허가 사양 (Product Specification)

- 제품명 및 모델명: NeuroMX / NeuroMX v1.0이다.

- 의료기기 품목 분류: 2등급 의료영상분석소프트웨어(제품코드: F1BDXA1 매트릭스 준수)에 해당한다.

- 핵심 기술 스펙: 기존 40분이 소요되던 뇌 MRI 촬영 프로토콜을 15분 이내로 62.5% 대폭 단축한다. 딥러닝 기반 이미지 향상 엔진 및 복셀(Voxel) 단위 분할(Segmentation) 알고리즘을 통해 뇌 조직(GM, WM, CSF)의 체적과 비율(% ICV)을 소수점 둘째 자리까지 정량화하여 의사의 퇴행성 뇌질환 스크리닝을 보조한다.

### 2. 위험관리 요약 (Risk Management - ISO/TR 24971-2)

본 제품은 머신러닝 특화 위험관리 표준을 준수하여 제품 수명주기 전반의 위해요인을 'Low(허용 가능)' 수준으로 통제하였다.

- 데이터 편향 통제: 10개년(2012~2022) 다기관 10,000장의 방대한 대조군 데이터셋을 반영하였으며, 글로벌 주요 3사(GE, Philips, Siemens) MRI 장비 호환성에 대한 독립 검증을 완료하였다.

- Fail-safe 시스템 구현: 촬영 단축에 따른 과도한 영상 노이즈 발생 시, 무리한 연산을 수행하지 않고 에러 코드를 발생시켜 분석을 강제 종료함으로써 오진 리포트가 발행될 가능성을 원천 차단하였다.

### 3. 사이버보안 요약 (Cybersecurity - IEC 81001-5-1)

병원 네트워크 및 PACS 연동 환경에서의 환자 민감 정보 보호를 위해 공인된 기술적 보안 장치를 가동한다.

- 접근 및 인증: 역할 기반 접근 제어(RBAC) 시스템 및 세션 타임아웃 기능을 통해 비인가 접근을 통제하였다.

- 데이터 암호화: 저장 데이터는 AES-256, 전송 구간 데이터는 HTTPS 및 TLS 1.3 보안 프로토콜을 적용하여 의료영상 위·변조 및 탈취 위험을 제어하였다.

- 사후 관리: 알고리즘 변동이 없는 취약점 패치는 식약처 '자율 업데이트(변경보고)' 프로세스를 가동하여 병원 시스템의 안전성을 상시 유지하도록 설계하였다.

### 4. 임상적 유효성 요약 (Clinical Evaluation - MDCG 2020-5)

막대한 비용이 소요되는 피험자 대상 확증 임상시험 대신, 글로벌 공인 학술 문헌(PMC7934099, KJR 등)을 체계적으로 분석하는 '문헌 기반 임상평가 경로'를 통해 안전성과 유효성을 입증하였다.

- 정밀도 동등성: 전문의 수동 판독과의 일치도 평가에서 급내 상관계수 $ICC \ge 0.73$을 기록하여, 글로벌 학계의 임상적 허용 기준($ICC = 0.75 \sim 0.85$)과 동등성을 확보하였다.

- 이득-위험 분석: 촬영 시간 단축을 통해 환자의 움직임에 의한 영상 에러를 최소화하였으며, 신속하고 정밀한 의학적 바이오마커 수치를 제공함으로써 얻는 임상적 이득(Benefit)이 잔여 위험을 압도함을 증명하였다.

### 5. 프로젝트 수행 최종 고찰 (RA Insight)

(주)피맥스의 NeuroMX 인허가 프로젝트를 총괄 요약하며, 의료기기 RA의 역할은 단순히 서류를 채우는 것이 아니라 회사의 기술을 허가 기관의 언어로 정교하게 번역해 내는 전략가여야 함을 깊이 깨달았다.

처음에는 뇌 부피를 빠르게 계산해 주는 똑똑한 AI 소프트웨어로만 접근했으나, 규제 과학의 관점에서 서류를 작성하면서 기술이 가진 양면성을 깊이 이해하게 되었다. 회사의 가장 큰 무기인 '15분 촬영 단축' 스펙이 심사관에게는 오히려 '화질 저하와 오진 리포트 출력 리스크'로 오인될 수 있다는 점을 인지하였다. 이를 해결하기 위해 ISO/TR 24971-2 규격을 기반으로 복원 한계를 넘으면 스스로 멈추는 'Fail-safe 강제 종료 시스템'을 매핑하고, 실제 글로벌 임상 문헌을 찾아내어 논리적 방어 체계를 세울 수 있었다.

또한, 리포트에 자극적인 진단 소견이나 판독 의견을 배제하고 오직 정량화된 수치와 정상 대조군 범위(Ref*)만 담백하게 출력하는 구조 자체가 판독의 최종 책임을 의사에게 남겨두어 제품의 위해도 등급(2등급)을 안전하게 수호하는 동시에 민감 정보 유출 리스크(IEC 81001-5-1)까지 최소화하는 최고의 통합적 위험관리 전략이 됨을 실무적으로 파악하였다.

결과적으로 1만 장의 학습 데이터, 장비 편향 통제, 전문의급 일치도($ICC \ge 0.73$), 문헌 기반 임상평가로 이어지는 단단한 인허가 팩트 체인을 직접 구축해 보면서, 불필요한 임상시험 비용과 시간을 획기적으로 아끼고 제품을 빠르게 시장에 진입시킬 수 있는 신입 RA로 성장하는 발판이 되었다.