### 1. Scope (적용 범위)

- 번역: 본 문서의 적용 범위

- 실무 의미: 머신러닝 기반 의료기기(MLMD)의 설계, 개발, 수명 주기 전반에 걸쳐 ISO 14971의 위험 관리 프로세스를 적용하는 지침을 제공함.

### 2. Normative references (인용 표준)

- 번역: 규격 준수를 위해 필수로 인용해야 하는 표준 문서들 (예: ISO 14971)

### 3. Terms and definitions (용어 및 정의)

- 번역: 본 가이드라인에서 사용하는 핵심 용어 정의

- 실무 중요 용어:

  - Machine Learning (머신러닝)

  - Training Data (학습 데이터)

  - Validation Data (검증 데이터)

  - AI Bias (인공지능 편향)

  - Data Drift (데이터 변화/예측력 저하 현상)

### 4. General requirements for risk management system (위험관리 시스템의 일반 요구사항)

- 번역: 인공지능 위험관리를 위한 조직의 일반적인 시스템 구축 요건

  - 4.1 Management responsibilities (경영진의 책임): 인공지능 위험 관리 정책 수립 및 자원 할당 책임.

  - 4.2 Competence of personnel (인력의 역량): AI 모델 개발자 및 RA 인력이 데이터 사이언스와 위험 관리에 대해 충분한 전문 역량을 갖추었는지 확인.

  - 4.3 Risk management process (위험관리 프로세스): 제품 수명 주기 전반에 걸친 ML 특화 위험 관리 계획 수립.

### 5. Risk analysis (위험 분석 — ★가장 중요한 파트 시작)

- 번역: 머신러닝 SaMD에서 발생할 수 있는 위해요인 식별 단계

  - 5.1 Intended use and identification of characteristics related to safety (사용목적 및 안전 관련 특성 식별): AI가 의사를 '대체'하는지, 단순히 데이터를 '보조'하는지 한계를 명확히 규정.

  - 5.2 Identification of hazards and hazardous situations (위해요인 및 위해상황 식별): AI의 한계로 인해 발생할 수 있는 독특한 위험들을 식별.

    - Data-related hazards (데이터 수집 및 라벨링 오류 위험)

    - Algorithmic hazards (모델 알고리즘 자체의 연산 오류 위험)

    - Bias and lack of generalizability (인종, 장비, 기관 간 편향 및 일반화 성능 부족 위험)

  - 5.3 Estimation of risk(s) (위험도 산정): 식별된 AI 오류가 환자에게 도달할 확률(Probability)과 오진 시 환자가 입을 피해의 심각도(Severity)를 계산함.

### 6. Risk evaluation (위험 평가)

- 번역: 식별된 인공지능 위험성이 회사가 정한 '허용 기준(Acceptable Criteria)'을 통과하는지 평가하는 단계. (통과하지 못하면 7단계의 통제 조치로 강제 이동)

### 7. Risk control (위험 통제 — ★실무 문서에 녹인 핵심)

- 번역: AI 위험을 낮추기 위한 구체적인 해결책 및 안전장치 설계

  - 7.1 Risk control option analysis (위험 통제 대안 분석): 위험을 줄이기 위한 세 가지 정석 방법 제시.

    - Inherent safety by design (설계에 의한 본질적 안전): 학습 데이터를 1만 장 이상 촘촘하게 모아 엔진 자체를 똑똑하게 만드는 것.

    - Protective measures (보호 조치): AI 화질 향상 전처리 엔진 탑재, 복원 불가 시 Fail-safe(강제 종료) 되도록 프로그램 코딩.

    - Information for safety (안전을 위한 정보 제공): 사용설명서나 리포트에 "본 제품은 2등급 진단 보조 기기이므로 최종 판단은 의사가 해야 함"을 명시.

  - 7.2 Implementation of risk control measures (위험 통제 조치의 이행): 설계된 안전장치를 소프트웨어 코드 및 시스템에 실제 반영함.

  - 7.3 Residual risk evaluation (잔여 위험 평가): 안전장치를 도입하고도 '남은 위험'이 여전히 환자에게 안전한 수준인지 확인.

  - 7.4 Benefit-risk analysis (이득-위험 분석): 이 제품을 사용함으로써 환자가 얻는 이득(촬영시간 62.5% 단축, 정밀 데이터 제공)이 잔여 위험보다 압도적으로 크다는 것을 증명.

### 8. Evaluation of overall residual risk (전반적인 잔여 위험 평가)

- 번역: 개별 위험뿐만 아니라, 모든 위험 요소들이 종합적으로 합쳐졌을 때도 이 인공지능 의료기기가 안전한지 최종 결론을 내리는 단계.

### 9. Risk management review (위험관리 검토)

- 번역: 위험 관리 계획이 누락 없이 수행되었는지 최종 서명하고 '위험관리 보고서(Risk Management Report)'로 발간하는 단계.

### 10. Production and post-production activities (생산 및 생산 후 활동 — 포스트 마켓)

- 번역: 제품 상용화(출시) 이후 병원에서 실제로 돌아갈 때의 위험 모니터링

  - 10.1 General (일반사항)

  - 10.2 Information collection (정보 수집): 실제 병원에서 다른 기종의 MRI 장비가 들어왔을 때 에러가 나진 않는지, 의사들이 수치를 오인하진 않는지 시장 피드백 수집.

  - 10.3 Information review (정보 검토): 수집된 에러나 피드백을 검토하여 AI 모델 재학습(업데이트)이나 서류 개정(Revision)이 필요한지 판단.